| р.б./ б.к. опреме | Назив/Тип | Произвођач | Год. производње | Сер. број | Намена | Техничке карактеристике | Шифра (инв. број-ознака опреме-лабораторија-просторија) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/1 | Преносни анализатор, тип 2250Д | Bruel&Kjaer Данска | 2010 | 2747765 | Мерење нивоа буке, терцна и октавна анализа буке, статистичка анализа буке, профил буке. | Мерни опсег (резолуција): 20dB÷140dB (0.1dB); Терцна анализа: 6.3Hz÷20kHz; Октавна анализа: 8Hz÷16kHz Граница грешке: класа 1 Радни услови: температура: -10ºC ÷ +50 ºC (грешка мања од 0.1 dB), релативна влажност: 0% ÷ 90% (грешка мања од 0.1 dB) Услови складиштења: температура: -25ºC ÷ +70ºC | 3085-00- ЛБВ1 |
| 2/1 | Кондензаторски микрофон, тип 4190 | Bruel&Kjaer Данска | 2010 | 2731656 | Претварање звучног у електрични сигнал | Поларизовани микрофон за слободно поље, 200V поларизација Осетљивост: 52.4mV/Pa Фреквенцијски опсег: 3Hz – 20 kHz Термални шум: 14.6dB(A), 15.3dB(lin) LLF(-3dB): 1Hz – 2 Hz 3% граница дисторзије: 148dB Темп. коеф.: -0.007dB/xC | 3085-01- ЛБВ1 |

| р.б./ б.к. опреме | Назив/Тип | Произвођач | Год. производње | Сер. број | Намена | Техничке карактеристике | Шифра (инв. број-ознака опреме-лабораторија-просторија) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3/2 | Анализатор вибрација које делују на људско тело, тип 4447А | Bruel&Kjaer Данска | 2008 | 610391 | Мерење вибрација које делују на људско тело преко система шака-руку и целог тела, профил вибрација. | Радни услови: темепература: -10ºC ÷ +50 ºC (грешка мања од 0.5dB), релативна влажност: 30% ÷ 90% (грешка мања од 0.5 dB) Услови складиштења: температура: -25ºC ÷ +60ºC Мерни опсег: Шака-рука: 1 m/s2 - 3200 m/s2 2 Hz - 7 kHz Цело тело: 0.1 m/s2 - 320 m/s2 0.25 Hz - 900 Hz | 2977-00- ЛБВ2 |
| 4/2 | Минијатурни троаксијални акцелерометар, тип 4520-002 | Bruel&Kjaer Данска | 2008 | 54443 | Мерење вибрација које делују на људско тело преко система шака-руку, претварање сигнала вибрација у електрични сигнал | Делта трон акцелерометар са четворопинским LEMO прикључком Осетљивост: Опсег мерења: 1 m/s2 - 3200 m/s2, 2 Hz - 7 kHz | 2977-01- ЛБВ2 |
| 5/2 | Минијатурни троаксијални акцелерометар, тип 4524Б за гумено јастуче за седиште, тип 4515-В-002 (с.б. 2631841) | Bruel&Kjaer Данска | 2008 | 32449 | Мерење вибрација које делују на људско тело преко целог тела, претварање сигнала вибрација у електрични сигнал | Делта трон акцелерометар са четворопинским LEMO прикључком Осетљивост: Опсег мерења: 0.1 m/s2 - 320 m/s2, 0.25 Hz - 900 Hz | 2977-02- ЛБВ2 |

| р.б./ б.к. опреме |  | Назив/Тип |  | Произвођач |  |  | Год. производње |  | Сер. број |  |  | Намена |  |  | Техничке карактеристике |  | Шифра (инв. број-ознака опреме-лабораторија-просторија) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6/3 |  | Модуларни анализатор у реалном времену, тип 2260 |  | Bruel&Kjaer Данска |  |  | 2003 |  | 02399636 |  |  | Мерење нивоа буке, терцна и октавна аналза буке, статистичка анализа буке, профил буке. |  |  | Радни услови: темпеература: -10ºC ÷ +50 ºC (грешка мања од 0.5dB), релативна влажност: 30% ÷ 90% (грешка мања од 0.5 dB) Услови складиштења: температура: -25ºC ÷ +70ºC Мерни опсег (резолуција): 20dB÷140dB (0.1dB); Терцна анализа: 6.3Hz÷20kHz (1Hz); Октавна анализа: 6.3Hz÷20 Hz Граница грешке: класа 1 |  | 2551-00-ЛБВ2 |  |  |  |  |
| 7/3 |  | Кондензаторски микрофон, тип 4155 |  | Bruel&Kjaer Данска |  |  | 1989 |  | 1424551 |  |  | Претварање звучног у електрични сигнал |  |  | Предполаризовани микрофон за слободно поље, 0V поларизација Осетљивост: 47.3mV/Pa Фреквенцијски опсег: 2.6Hz – 18 kHz Термални шум: 10dB(A) LLF(-3dB): 1Hz – 2 Hz 3% граница дисторзије: 146dB Темп. коеф.: -0.006dB/xC |  | 2551-01-ЛБВ2 |  |  |  |  |
| 8/4 |  | Калибратор за вибрације, тип 4294 |  | Bruel&Kjaer Данска |  |  | 2002 |  | 2344833 |  |  | Калибрација инструмената за мерење вибрација |  |  | Калибрациони сигнал: фреквенција: 159.15 Hz ± 0.02%, убрзање: 10 m/s2 RMS ± 3%, брзина: 10 mm/s RMS ± 3%, померај: 10 mm RMS ± 3% Радни услови: Температура од 10ºC до 40 ºC (убрзање 10 m/s2 RMS ± 3%), tемпература од -10ºC до 55 ºC (убрзање 10 m/s2 RMS ± 5%), rелативна влажност до 90%. Услови складиштења: температура: -25ºC ÷ 70ºC. |  | 2498-00- ЛБВ2 |  |  |  |  |
| р.б./ б.к. опреме |  | Назив/Тип |  | Произвођач |  |  | Год. производње |  | Сер. број |  |  | Намена |  |  | Техничке карактеристике |  | Шифра (инв. број-ознака опреме-лабораторија-просторија) |  |  |  |  |
| 9/5 |  | Пистонфон, тип 4228 |  | Bruel&Kjaer Данска |  |  | 2002 |  | 2295766 |  |  | Калибрација инструмената за мерење буке |  |  | Калибрациони сигнал:фреквенција: 251.2 Hz ± 0.1%, ниво звучног притиска: 124 dB ± 0.2 dB (при атмосферском притиску од 1013 mbar, температури од 20 ºC и релативној влажности од 65%). Радни услови: Притисак од 650 до 1080 mbar; Температура од -10ºC до 50 ºC, релативна влажност од 5% до 95%. Услови складиштења: температура: -25ºC ÷ 70ºC |  | 2497-00- ЛБВ2 |  |  |  |  |
| 10/6 |  | Калибратор нивоа звука, тип 4230 |  | Bruel&Kjaer Данска |  |  | 1997 |  | 1511184 |  |  | Калибрација инструмената за мерење буке |  |  | Калибрациони сигнал: фреквенција: 1000 Hz ± 1.5%, ниво звучног притиска: 94 dB. Несигруност калибрационог сигнала при атмосферском притиску од 1013 mbar: ±0.3 dB на температури 23ºC ±3 ºC, ±0.4 dB на температури од 10ºC до 40 ºC, ±0.5 dB на температури од 0ºC до 50 ºC Услови складиштења: температура: -25ºC ÷ 70ºC |  | 2403-00- ЛБВ2 |  |  |  |  |
| 11/25 |  | Портабл аутоматизована мониторинг станица за амбијентална загађења „AIRPOINTER“ |  | “Recordum” Аустрија |  |  | 2013 |  | 3171 |  |  | Мерење концентрације у амбијенталном ваздуху: угљен моноксида (CО), азотних оксида (NO/NO2/NOx), сумпор диоксида (SО2), озона (О3) |  |  | Опсег мерења 0 -100 mg/m3 CO 0-1200 μg/m3, NO 0-500 μg/m3 NO2 0-1000 μg/m3 SО2 0-500 μg/m3 О3 |  | 3171-00-ЛУКВ302 |  |  |  |  |
| 12/27 |  | Генератор озона |  | „Analytical Technology, Inc.“ САД |  |  | 2019 |  | 0202 |  |  | Провера концентрације озона - генерисање озона |  |  | Номинална концентрација оzона: 0,8PPM (према сертификату 0,735 ppm), проток 500 cc/min, Напајање: 230V / 50 Hz / 0,21A. |  | 3507-00-ЛУКВ302 |  |  |  |  |
|  | р.б./ б.к. опреме |  | Назив/Тип |  |  | Произвођач |  | Год. производње |  | Сер. број |  |  | Намена |  |  | Техничке карактеристике |  |  | Шифра (инв. број-ознака опреме-лабораторија-просторија) |  |  |
|  | 13/019 |  | Уређај за мерење барометарскоg притиска UZ0004 |  | Bruel&Kjaer Данска |  |  | 2002 |  |  | 4590 |  |  | Mерење барометарскоg притиска |  | Притисак од 650 до 1080 mbar |  |  | 2497-01-ЛБВ2 |  |  |
|  | 14/022 |  | Терминал за мониторинг буке, тип 3639-Б-203 |  | Bruel&Kjaer Данска |  |  | 2013 |  |  | 2870021 |  |  | Континуирани дуготрајни мониторинг буке на отвореном простору |  | Интерно напајање: Пуњиви оловни акумулутор 12V. Радно време: 45h (са GPRS рутером 25h) Екстерно DC напајање: 12-24 V DC, потрошња <45W Екстерно AC напајање: 180-264 VRMS, фреквенција 47-66Hz, потрошња <45W Тежина: 16kg са једном батеријом |  |  | 3158-00-ЛБВ2 |  |  |
|  | 15/022-1 |  | Мерило нивоа звука, модел 2250-N |  | Bruel&Kjaer Данска |  |  | 2013 |  |  | 3001588 |  |  | Мерење нивоа буке, терцна анализа буке, статистичка анализа буке, профил буке. |  | Мерни опсег (резолуција): 16.6dB÷140dB (0.1dB); Терцна анализа: 6.3Hz÷20kHz; Граница грешке: класа 1 Радни услови: температура: -10ºC ÷ +50 ºC (грешка мања од 0.1 dB), релативна влажност: 0% ÷ 90% (грешка мања од 0.1 dB) Услови складиштења: температура: -25ºC ÷ +70ºC |  | 3158-01-ЛБВ2 |  |  |  |

| р.б./ б.к. опреме | Назив/Тип |  | Произвођач | Год. производње | Сер. број |  | Намена |  | Техничке карактеристике |  | Шифра (инв. број-ознака опреме-лабораторија-просторија) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16/022-2 | Кондензаторски микрофон, тип 4189 | Bruel&Kjaer Данска |  | 2013 |  | 2850910 |  | Претварање звучног у електрични сигнал | Претполаризовани микрофон за слободно поље, 0V поларизација Осетљивост: 53.4mV/Pa Динамички опсег: 14.6 – 146dB Фреквенцијски опсег: 6.3Hz – 20 kHz Термални шум: 14.6dB(A), LLF(-3dB): 4 Hz 3% граница дисторзије: 148dB Темп. коеф.: -0.006dB/C Температурни опсег: -30 – 150 C | 3158-02-ЛБВ2 |  |  |

| Датум: |  | Сарадник за квалитет: |
| --- | --- | --- |
| 20. 09. 2024. |  | Маја Ранђеловић |